Техническое задание на поставку комплектующих для водометного движителя и измерительных стендов

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Характеристики товара | ОКПД2 | Ед. измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая линейная (HIWIN) 400 мм + 2 каретки | Товар: Профильная линейная направляющая серии HG с 2 каретками Типоразмер: 15 Длина рельса: 400 мм Тип рельса: профильный Тип каретки: HGH15CA Количество кареток: 2 шт. Преднатяг: лёгкий Класс точности: C Тип крепления: R — крепление сверху Тип перемещения: линейное, качения Рабочие элементы: шариковые Назначение: обеспечение точного линейного перемещения узлов станков, роботизированных систем и другого оборудования. | 28.15.10.117 | шт | 2 |
| 2 | Нержавеющий подшипник (магнитный) ISKRA 61900 BSS 2RS | Тип: шариковый однорядный радиальный подшипник Типоразмер: 61900 Внутренний диаметр: 10 мм Наружный диаметр: 22 мм Ширина: 6 мм Количество дорожек качения: 1 шт. Форма тел качения: шарики Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Тип уплотнения: двустороннее контактное уплотнение 2RS Материал уплотнений: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью Установочное отверстие: цилиндрическое Предельная частота вращения: 8500 об/мин Статическая грузоподъемность: 0,75 кН Самоцентрирование: отсутствует Фланец: отсутствует Сферическая форма: отсутствует Термостойкость: отсутствует Зазор: нормальный CN Класс точности: P0 | 28.15.10.112 | шт | 22 |
| 3 | Подшипники 3203-2RS + манжеты (комплект) | Тип: шариковый двухрядный радиально-упорный подшипник Обозначение: 3203-2RS Количество рядов тел качения: 2 Количество дорожек качения: 2 Внутренний диаметр: 17 мм Наружный диаметр: 40 мм Ширина: 17,5 мм Тип уплотнения: закрытый с двух сторон Посадочное отверстие: цилиндрическое Тип воспринимаемой нагрузки: радиальная и осевая Тип конструкции: несамоустанавливающийся Предназначение: восприятие комбинированных радиальных и осевых нагрузок в узлах вращения. | 28.15.10.112 | шт | 4 |
| 4 | Зубчатый шкив с метрическим шагом BEA AT5-60-25/36 ширина ремня 25 мм AT5-60-25/36 AT5-60-25/36BEA | Наименование: Шкив зубчатый с метрическим шагом Профиль: AT5 Количество зубьев: 60 Шаг зубьев: 5 мм Ширина ремня: 25 мм Ширина шкива: 36 мм Наружный диаметр: 94,25 мм Внутренний диаметр: 8 мм Тип посадочного отверстия: черновое, цилиндрическое Тип установки: под расточку Материал: алюминий Масса: 0,6 кг | 28.15.25.120 | шт | 5 |
| 5 | Линейный подшипник ISKRA KH3050-PP, KH3050PP-ISKRA | Тип: линейный подшипник Внутренний диаметр: 30 мм Наружный диаметр: 40 мм Ширина: 50 мм Открытый/закрытый: закрытый с двух сторон Материал уплотнений: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью Фланец на наружном кольце: отсутствует Выемка: отсутствует Габариты (Д х Ш х В): 40×40×50 мм Масса: 0,1 кг Исполнение: без фланца, с двухсторонними уплотнениями Назначение: обеспечение прямолинейного перемещения подвижного узла по цилиндрическому валу с уменьшением трения. | 28.15.10.112 | шт | 20 |

- Требования к срокам и объемам: Срок поставки: 40 дней с даты подписания контракта Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, дом 101, Литера А Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме. Поставка товара осуществляется: единовременно

- Требования к качеству поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.

3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: (оставить необходимые): - осуществить доставку товара до места поставки; - выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий; - осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует).

- Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему. Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной. Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара. Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе. В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598). В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка. Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней. Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара являются существенным нарушением Контракта. Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. Указать требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Если дополнительных требований нет, то указать: аналогично обязательствам производителя.

- Оплата товара производится: безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

- Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения Поставщиком отказа от исполнения Договора.

- Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.

- Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.

- Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

- Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику: Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: - счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра; - универсальный передаточный документ (УПД) в 2экз.

- Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации: например, наличие лицензий, аккредитаций, допусков и прочее - при необходимости

- Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Дополнительные условия Заказчика: Контракт заключен в целях реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», где Заказчик является получателем гранта в форме субсидии. Поставщик подписанием Контракта выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля; - Поставщик подписанием Контракта уведомлен об установлении запрета приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии (Заказчика), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и выражает свое согласие с настоящим запретом

- Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» ## 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3, литера А ## ИНН 7812043522 КПП 783901001 ## УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001) ## В банке ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ## БИК 012202102 ## Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024 ## Казначейский счет: 03215643000000013200 ## ОКТМО 40301000 ОГРН 1027810221548

- Ответственное лицо: Кайнова Татьяна Денисовна + 7 950 022 98 77 / tatiana.kainova@mail.ru.