ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по  восстановлению  /или заправке картриджей  для печатных устройств.

1. Требование к месту оказания услуг:

Место оказания услуг – г. Клинцы и  Брянская  область.

2. Требования к сроку выполнения услуги:

Заправка/восстановление картриджей: в течении двух рабочих дней после получения исполнителем заявки при любом объеме работ.

3. Требования к объему выполняемых услуг:

Объемы       выполняемых     услуг    по    восстановлению    и      заправке    картриджей  в количестве по заявке Заказчика.

4. Требования к качеству оказываемых услуг:

4.1 Заправка картриджей производиться оригинальным тонером. Заправка картриджа тонером состоит из разбора картриджа, очистки бункера от отработанного тонера, очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера, очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера, очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки, очистки шестерен, заполнения новым порошком тонера, сборки картриджа, проверки целостности электрических контактов, смазки контактов и креплений, печати тестовой страницы.

4.2. Восстановление моделей картриджей осуществлять оригинальными запчастями с заменой фотобарабана, ракеля, ролика заряда, магнитного вала (тех частей из перечисленных, замена которых требуется для восстановления картриджа), заправкой тонером. Расходные материалы, детали необходимые для заправки и/или восстановления картриджей закупаются исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями технической документации к оборудованию, и их стоимость входит в стоимость работ по заправке и/или восстановлению.

4.3. Количество тонера, заправленного в каждый картридж, а также число копий, которые производит картридж после заправки и/или восстановления, должны быть не хуже нормативных для данного типа картриджей.

4.4. Не допускается наличие на отпечатанном листе с текстом полос и участков, загрязненных тонером, а также тонерных вкраплений. Каждый символ на листе должен быть четко пропечатан, текст должен быть стойким к механическим воздействиям.

4.5. Наличие на заправленном (восстановленном) картридже маркировки с указанием номера и даты заправки.

4.6. Количество заправок картриджей до момента восстановления – не менее 3-х раз, кроме случаев явного износа (поломки), для любого типа картриджей. Материалы (тонеры, ракели, фотобарабаны, зарядные валы, чипы), необходимые для восстановления картриджей, закупаются исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями технической документации к оборудованию, и их стоимость входит в стоимость услуг по восстановлению.

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

5.1 Гарантийный срок на заправленные (восстановленные) картриджи должен составлять не менее 2 (двух) месяцев со дня получения заправленных (восстановленных) картриджей от Исполнителя к Заказчику.

7.2 При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки  или в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан исправить работы в срок не более 2 рабочих дней с момента получения претензий по качеству.

6. Перечень обслуживаемого оборудования:

| п/п | Модель картриджа | Номер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Canon | 703; FX-10; 725; 737; МС-1 – 6216 – А11Н. | 10 шт |
| 22 | HP | CE285A; CE 278A; CF 283A; HP Q2612A. | 10 шт |
| 33 | Xerox | 3010/3045 | 5 шт |
| 44 | Ricoh | SP110 | 5 шт |
| 55 | Samsung | MLT – D101S; MLT – D108; ML 2010D3/ELS; MLT – D 111S; MLT – D205S; MLT 1610D3. | 10 шт |
| 66 | Kyocera | TK - 1120 | 5 шт |
| 77 | Brother | TN2275 | 5 шт |

Кол-во  50  шт

Срок оказания услуг – до 21.12.2026 г.