ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станок токарный металлообрабатывающий ОКПД 2: 28.41.21.000 КТРУ: 28.41.21.000-00000004 | Штука | 1 |
|  | Уровень автоматизации | – | Ручное управление |
|  | Тип конструкции | – | Винторезный |
|  | Тип по количеству шпинделей | – | Одношпиндельный |
|  | Класс точности | – | Н |
|  | Степень специализации | – | Универсальный |
|  | Тип расположения станины | – | Горизонтальная |
|  | Мощность | Киловатт | < 1 |
|  | Масса станка | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | < 0.5 |
|  | Максимальная частота вращения шпинделя | Оборот в минуту | ≥ 2000 и < 3000 |
|  | Минимальная частота вращения шпинделя | Оборот в минуту | ≥ 30 и < 50 |
|  | Максимальное расстояние между центрами | Миллиметр | ≥ 350 и < 500 |
|  | Максимальный диаметр обработки над станиной | Миллиметр | ≥ 200 и < 250 |
|  | Длина станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Ширина станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Высота станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Рабочее напряжение | Вольт | 230 |
|  | Реверсное вращение шпинделя | – | Да |
|  | Наличие системы подачи смазочно-охлаждающей жидкости | – | Нет |
|  | Комплектация | – | Станок – 1 шт.; четырёхпозиционный резцедержатель – 1 шт.; комплект сменных шестерён (металл) – 1 компл.; не вращающийся центр MT-2 – 1 шт.; трёхкулачковый патрон Ø100 мм – 1 шт.; комплект прямых и обратных кулачков – 1 компл.; принадлежности для монтажа – 1 компл.; регулятор скорости вращения с цифровой индикацией – 1 шт.; защитный экран патрона с концевиком – 1 шт.; защита ходового вала – 1 шт.; задний защитный фартук – 1 шт.; инструкция по эксплуатации – 1 шт.; стол-подставка – 1шт. |
| 2 | Станок фрезерный металлообрабатывающий ОКПД 2: 28.41.22.130 КТРУ: 28.41.22.130-00000003 | Штука | 1 |
|  | Уровень автоматизации | – | Полуавтоматическое управление |
|  | Конструкция | – | Горизонтальный сверлильно-фрезерный |
|  | Класс точности | – | Н |
|  | Мощность | Киловатт | ≥ 0.5 и < 1 |
|  | Масса станка | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | ≤ 0.5 |
|  | Максимальная частота вращения шпинделя | Оборот в минуту | ≥ 2000 и < 3000 |
|  | Минимальная частота вращения шпинделя | Оборот в минуту | ≥ 50 и < 75 |
|  | Длина станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Ширина станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Высота станка | Миллиметр | < 1000 |
|  | Ширина обработки изделия | Миллиметр | < 500 |
|  | Количество скоростей | Штука | > 10 |
|  | Напряжение сети | В | ≥ 230 |
|  | Тип двигателя | – | Коллекторный |
|  | Мощность двигателя | кВт | ≥ 0,9 |
|  | Цифровая индикация частоты вращения | – | Да |
|  | Цифровая индикация глубины сверления | – | Да |
|  | Правое/левое вращение шпинделя | – | Да |
|  | Комплектация | – | Сверлильный патрон 13 мм с оправкой и ключом – 1 компл.; пульт управления с цифровым табло – 1 шт.; защитный экран патрона с микровыключателем – 1 шт.; инструмент для обслуживания – 1 компл.; инструкция по эксплуатации – 1 шт.; деталировка – 1 шт. |

Требования к упаковке и маркировке

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке, хранении, погрузочно-разгрузочных работах.

Маркировка каждой единицы тары должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству

Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не прошедшим ремонт).

Стоимость товара включает все расходы на доставку и разгрузку по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. аудитории 2700–2705 и аудитория 3517(8 этаж без лифта) Телефон: (4212) 407-072 или 89841707709, Макаров Иван Александрович.

Доставка товара производится силами Поставщика.

Требования к энергоэффективности

Класс энергетической эффективности поставляемого товара должен соответствовать действующему законодательству.

Требования к гарантии

Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приёмке.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.