Приложение № 1

к государственному контракту № __

от «___» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене опорных роликов откатных ворот шлюза

- Заказчик: ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Архангельской области.

- Объект закупки: замена 4 опорных роликов откатных ворот (шлюз).

- Место: г. Архангельск, ул. Попова, д. 22 (режимный объект).

- Срок: по 31.10.2026 г.

- Состав работ:

демонтаж 4 роликов;

установка 4 новых роликов;

регулировка и проверка соосности;

испытания (5 циклов в ручном и автоматическом режимах);

сдача работ, передача актов и сертификатов на ролики.

- Требования к роликам:

диаметр ≥ 70 мм – по двутавру;

диаметр роликов направляющих от качания лево/право ≥50

(вес ворот более 1000 кг);

закрытый подшипник;

сталь с антикоррозийным покрытием или нержавейка;

крепёж новый, класс прочности ≥ 8.8.

- Приёмка:

люфт ≤ 1 мм, ход плавный, без шумов и заеданий;

исправная работа улавливателей и аварийной остановки;

полный комплект документов.

- Условия:

допуск персонала - по согласованным спискам, с инструктажем;

работы - в дневное время, без помех работе учреждения;

согласование времени - за 3 рабочих дня;

возмещение ущерба при повреждении имущества - за счёт Исполнителя.

- Гарантия:

на работы - 12 месяцев;

на ролики - не менее 12 месяцев (или по паспорту производителя);

устранение дефектов - до 5 рабочих дней за счёт Исполнителя.

10. Требования к проведению работ

10.1. Любые изменения объёмов и характеристик работ Исполнитель обязан согласовать 
с Заказчиком до начала работ (в письменной форме).

10.2. До начала демонтажа/монтажа Исполнитель согласовывает с ответственным представителем Заказчика схему расположения роликов и точки крепления - 
во избежание повреждения инженерных коммуникаций и несущих конструкций.

10.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в полном объёме, проводит инструктаж персонала, использует исправный инструмент и СИЗ.

10.4. Исполнитель возмещает ущерб за повреждение имущества Заказчика (оборудования, конструкций, покрытий и т. п.), возникший в ходе выполнения работ, 
в полном объёме.

10.5. Работы не должны мешать функционированию учреждения и создавать угрозу 
для сотрудников. Исполнитель соблюдает внутренний распорядок, контрольно‑пропускной режим и работает строго в отведённой зоне.

11. Требования к техническим характеристикам материалов и комплектующих

11.1. Опорные ролики и крепёжные изделия - новые, не бывшие в употреблении, соответствуют ГОСТ/ТУ, требованиям пожарной и экологической безопасности. Обязательны сертификаты/паспорта/декларации соответствия (при наличии обязательных требований).

11.2. Изделия не должны иметь дефектов: трещин, сколов, коррозии, деформаций, повреждений подшипников, люфтов сверх нормы.

11.3. При поставке изделий, не соответствующих требованиям, Заказчик вправе предъявить претензии и применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном контрактом.

Исполнитель вправе предложить эквивалент при условии предоставления сравнительной таблицы характеристик и подтверждения, что предлагаемые изделия полностью соответствуют или превосходят заявленные параметры.

Государственный заказчик					Исполнитель

| «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области) Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова 22 Фактический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Попова 22 л/с 03241293210 Казначейский счет: 03211643000000013244 Единый казначейский счет: 40102810745370000024 Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ Банка РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород ИНН: 2901049213 КПП: 290101001 БИК: 012202102 ОКТМО: 11701000 Тел.: 8 (8182) 22-97-61 E-mail: sizo1@29.fsin.gov.ru |  |
| --- | --- |

Государственный заказчик        		                        Исполнитель

______________Д.Ю. Виноградов	                                    _____________

М.П.							            М.П.