УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ФГБУ ПОО «ГУОР г. Бронницы МО»

________________ Василига Н.Н.

(утверждено установленным порядком)

«______» ____________2026 г.

Техническое задание на поставку умных наручных часов

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ОКВЭД2 | ОКПД2 | КТРУ | Характеристики поставляемого товара (Требования предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умные часы T-Watch Ultra ESP32-S3 2.06” | Шт. | 26.52 | 26.52.12.130 | - | Микроконтроллер (MCU): ESP32-S3 Количество ядер процессора: 2 Модель процессора: Xtensa LX7 Максимальная частота процессора: 240 МГц Флэш-память: 16 МБ Память PSRAM: 8 МБ Платформы разработки: Arduino IDE, ESP-IDF, VS Code, MicroPython Размер экрана: 2,06” Тип экрана: AMOLED Разрешение экрана: 410 × 502 dpi Цветовая гамма: 16,7 млн цветов Яркость: 600 нит Контрастность: 60 000:1 Наличие Wi-Fi: Да Тип Wi-Fi: 802.11 b/g/n Наличие Bluetooth: Да Тип Bluetooth: BLE 5.0 LoRa-трансивер: Semtech SX1262 Частота LoRa: 868 МГц Приемник GNSS: u-blox MIA-M10Q Поддержка систем позиционирования: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Наличие NFC: Да IMU / датчики: Bosch BHI260AP (умный сенсор с ИИ) Датчик RTC: NXP PCF85063A Контроллер PMU: X-Powers AXP2101 Поддержка Аудио: Микрофон TDK T3902 (PDM), усилитель MAX98357A (Class D, 3,2 Вт) Тактильный драйвер: DRV2605 Наличие вибромотора: Да Слот для карт: MicroSD Максимальный поддерживаемый объём карты: 32 Гб Разъём для программирования и зарядки: USB Type-C Напряжение аккумулятора: 3,7 В Тип аккумулятора: литий-ионный Емкость аккумулятора: 4,07 Вт·ч Защита: IP65 | 30 |

- Адрес оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)

| № п/п | Адрес оказания услуг (поставки товара, выполнения работ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 53. |

- Срок оказания услуг (поставки товара, выполнения работ), сроки выполнения отдельных этапов оказания услуг (поставки товаров, работ).

| № п/п | Сроки оказания услуг (поставки товара, выполнения работ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Поставка осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания контракта единовременно. |

- Иные условия оказания услуг (поставки товара, выполнения работ)

| № п/п | Иные условия оказания услуг (поставки товара, выполнения работ) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Доставка, разгрузка осуществляется за счет сил и средств поставщика. |
| 2 | В отношении объекта закупки, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлено: -Преимущество в отношении товаров, не указанных в позициях перечня № 1–2 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| 3 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год изготовления не ранее 2025 года. |
| 4 | Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. |
| 5 | Товары должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. |
| 6 | Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока гарантии, предоставляемой производителем. Срок гарантии подтверждается документами, предоставляемыми вместе с Товаром. Началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика считается дата подписания Акта о приемке товара (ф. 0510452) Заказчиком. |

- Коды ОКВЭД2

| № п/п | Код ОКВЭД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26.52 | Производство часов |

- Коды ОКПД2

| № п/п | Код ОКПД2 | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 26.52.12.130 | Часы наручные и карманные электронные прочие |

Начальник отдела информатизации						Кузищин Б.В.

(подписано установленным порядком)

«  __ » __________ 2026 г.

Указывается в формате 00.0(0).(00)

Указывается в формате 00.00.00.000

Указывается при наличии реестрового номера в каталоге товаров, работ услуг (http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/allPage.html), в формате 00.00.00.000-00000000

Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.

Указывается в формате 00.0(0).(00)

Указывается в формате 00.00.00.000