Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

На поставку медицинского оборудования.

| Наименование товара | Код КТРУ | Дополнительные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение | Ед. изм. | Обоснование |
| Стол рабочий эргомоничный, механический | 32.50.30.110-00000073 | Обработка поверхности лотков обеззараживающими средствами. Возможность использования с обеих сторон диализного кресла. Наличие ручки. Наличие колес для передвижения. |  |  |  |
|  |  | Количество колес на столике | 4 | шт | Для обеспечения устойчивости рабочего стола |
|  |  | Регулировка по высоте | Наличие |  | Возможность регулировки высоты стола под конкретную высоту кресла, кровати или кушетки для выполнения различных манипуляций и процедур |
|  |  | Диапазон регулировки высоты | 725 и 980 | мм | Оптимальный диапазон регулирования по высоте для обеспечения удобства выполнения различных манипуляций и процедур |
|  |  | Механизм, не позволяющий столику упасть при регулировке по высоте | Наличие |  | Для предотвращения самопроизвольного разъединения конструкции стола во время изменения высоты в пределах рабочего диапазона |
|  |  | Количество лотков | 2 | шт | Для обеспечения возможности размещения необходимого количества инструментов, изделий и препаратов во время использования стола |
|  |  | Размеры первого лотка | 400*560 | мм | Оптимальный диапазон размера первого лотка для обеспечения размещения необходимого количества инструментов, расходных материалов, препаратов и удобства выполнения различных манипуляций и процедур |
|  |  | Размера второго лотка | 400*170 | мм | Оптимальный диапазон размера второго лотка для обеспечения размещения необходимого количества инструментов, расходных материалов, препаратов и удобства выполнения различных манипуляций и процедур |
|  |  | Лотки съемные | Наличие |  | Для осуществления мытья и обработки дезинфицирующими средствами |
|  |  | Захваты для пальцев по краям лотка | Наличие |  | Для возможности снятия лотка с каркаса стола и его перемещения |
|  |  | Углубления в лотках | Наличие |  | Для предотвращения скатывания и опрокидывания инструментов, расходных материалов и препаратов со стола во время его передвижения, а также для удержания случайно пролитых жидкостей |
|  |  | Ручка для удобства передвижения | Наличие |  | Для осуществления передвижения стола |
|  |  | Съемная корзина на опорной ножке | Наличие |  | Для обеспечения возможности размещения дополнительных медицинских принадлежностей и инструментов, не загромождая рабочую поверхность стола |
|  |  | Количество положений первого лотка | 3 | шт | Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур |
|  |  | Угол наклона первого положения первого лотка | 0° |  | Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур |
|  |  | Угол наклона второго положения первого лотка | ±15° |  | Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур |
|  |  | Угол наклона третьего положения первого лотка | ±30° |  | Параметр, обеспечивающий оптимальную функциональность при проведении различных манипуляций и процедур |
|  |  | Максимальная нагрузка на столик | 15 | кг | Оптимальный уровень грузоподъёмности с учётом полной нагрузки лотков и корзины |
|  |  | Вес столика | 15 | кг | Оптимальный вес для эксплуатации стола, в том числе передвижения, с учётом его грузоподъёмности |
|  |  | Гарантийный срок | 12 | месяц | Возможность проведения сервисного обслуживания при наступлении гарантийного случая |

Срок поставки в течении 30 календарных дней с даты подписания Контракта.