Приложение № 1

к Контракту №___________ от « __ » ____________ 2026  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка Блока оконного пластмассового

(блок оконный из ПВХ-профиля)

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику и осуществляет монтаж по адресу: 663321,Норильск,ул. Югославская,1 Норильская КМИС  (далее - место доставки), в течение 45 (сорока пяти)  рабочих дней со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

  - Логистический путь: водное сообщение (река, море), воздушное сообщение (авиа).

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

Блоки оконные должны соответствовать требованиям Российских ГОСТов:

ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие технические условия»;

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные»;

ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия».

Товар и работы по его установке должны соответствовать требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Блоки оконные должны соответствовать требованиям НПБ (нормы пожарной безопасности).

| № п/п |  |  | Наименование товара, продукции, работ, услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Количество, объем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Поставка Блока оконного пластмассового (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Поставка Блока оконного пластмассового (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Поставка Блока оконного пластмассового (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Поставка Блока оконного пластмассового (блок оконный из ПВХ-профиля) Изделие № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изделие: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montblanc 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система фурнитуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белый/Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4\14\4\14\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнения к изделию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  |  | Ширина |  | Длина |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед.изм. |  | Стоимость |  |  | Скидка |  |  | Стоимость со скидкой |  |  |  |  |  |  |
| Водоотлив 220 |  |  | Водоотлив 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные откосы |  |  | Наружные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Комплект |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Подоконник 200 |  |  | Подоконник 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Изделие: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montblanc 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система фурнитуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белый/Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4\14\4\14\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнения к изделию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  |  | Ширина |  | Длина |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед.изм. |  | Стоимость |  |  | Скидка |  |  | Стоимость со скидкой |  |  |  |  |  |  |
| Водоотлив 220 |  |  | Водоотлив 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные откосы |  |  | Наружные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Комплект |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Подоконник 200 |  |  | Подоконник 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Изделие: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montblanc 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система фурнитуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белый/Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4\14\4\14\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнения к изделию 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  |  | Ширина |  | Длина |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед.изм. |  | Стоимость |  |  | Скидка |  |  | Стоимость со скидкой |  |  |  |  |  |  |
| Водоотлив 220 |  |  | Водоотлив 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные откосы |  |  | Наружные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Комплект |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Подоконник 200 |  |  | Подоконник 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Изделие: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система профиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montblanc 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Система фурнитуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белый/Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4\14\4\14\4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнения к изделию 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Высота |  |  | Ширина |  | Длина |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед.изм. |  | Стоимость |  |  | Скидка |  |  | Стоимость со скидкой |  |  |  |  |  |  |
| Водоотлив 220 |  |  |  | Водоотлив 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Наружные откосы |  |  |  | Наружные откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Комплект |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Подоконник 200 |  |  |  |  | Подоконник 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1 |  |  | Метр |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

3. Указание на технические регламенты, принятые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия объектов закупки потребностям Заказчика.

4. Требования к упаковке и маркировке товара:

тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) товара;

Поставщик обязан упаковать поставляемый товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары (при наличии) должна обеспечивать идентификацию товара;

Поставщик обязан поставить товар на поддонах (паллетах) либо уложить 
в специальную тару (упаковку, ящики, решетки), позволяющую произвести 
на складе Заказчика разгрузку товара (погрузочно-разгрузочную работу) механизированным способом

(погрузчиками), за исключением случаев невозможности (технической или физической) такого размещения на поддонах (паллетах, специальной таре, упаковке, ящиках, решетках);

информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть 
на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре при наличии: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

5. Требования к качеству.

Качество товара должно соответствовать техническому заданию 
и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным (изготовлен не ранее I квартала 2026 года), с заводской маркировкой, не иметь следов загрязнений, царапин и иных повреждений.

Качество поставленного товара должно подтверждаться:

1) копиями сертификатов соответствия (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении товара, подлежащего декларированию);

2) другими документами, предусмотренными для указанного товара, удостоверяющими безопасность и качество товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует требованиям технического задания, при осуществлении поставки по истечению срока поставки, установленного государственным контрактом (далее – Контракт), Заказчик составляет мотивированный отказ, на основании которого Поставщик обязан заменить товар на соответствующий техническом заданию в течение срока, указанного в мотивированном отказе, но не превышающего 5 (пять) рабочих дней.

6. Гарантийные обязательства.

Поставщик вместе с товаром предоставляет гарантии качества производителя и Поставщика на весь поставляемый товар - гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке поставляемого товара.

В случае выявления недостатков поставленного товара в период действия гарантийного срока эксплуатации товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара на новый товар бесплатно в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии товара. Требование о замене по гарантии товара, переданное с помощью факсимильной связи, электронной почты или письменным уведомлением, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

Приёмка и проверка объёма и качества поставленных товаров производятся комиссионо с представителями Заказчика, в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, полномочия которого на передачу товара подтверждены доверенностью. При отсутствии у уполномоченного представителя Поставщика необходимых документов - прием товара осуществляться не будет.

По итогам приемки товара при наличии необходимых при поставке документов, и отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара Заказчик и Поставщик подписывают документ о приемке поставленного товара, согласно условиям Контракта

Контактное лицо: Васильева Ольга Григорьевна, тел.: +7 (3919) 41-23-27, эл. почта: norilsk-cmis@iszf.irk.ru