ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки: Металлоискатель для нужд МУП «Водоканал»

- Описание закупки:

| № пп | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол. | ОКПД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлоискатель СФИНКС ВМ-901 ПРО (или аналог) | Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоростях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта до 0,5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета. Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 -Условия эксплуатации от -20 до +50С -Рабочая частота около 100 кГц -Обнаружение металлических предметов не менее 0,9м. -Дальность обнаружения объекта диск 1000х20мм (люк колодца) не менее 1200мм -Электрическое питание прибора аккумулятор (6F22) или батареи тип Крона(6F22) напряжением 9 В. -Потребляемый ток не превышает: в режиме молчания -11мА в режиме сигнализации -21 мА -Время установления режима с момента включения не более 5 сек. -Габаритные размеры прибора не более 280х75мм. -Масса не более 0,9 кг. | шт. | 1 | 26.51.12.190 - Инструменты и приборы прочие |

Общие требования к Товару:

3. Весь товар должен быть новым, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным не ранее чем в 2026 году, должен полностью соответствовать требованиям Технического задания.

Товар не должен включать материалы, которые в процессе испытаний, хранения, транспортирования, эксплуатации и утилизации могут принести вред окружающей природной среде.

Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика соответствующих документов – паспортов качества завода-изготовителя на Товар. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

4. Условия, место доставки и срок поставки товара:

4.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием,      условиями  договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Условия поставки: Поставка товара производится силами и средствами Поставщика в  соответствии с условиями Договора.

5.1. Место доставки товара: МУП «Водоканал» г. Йошкар-Ола, ул Дружбы, д.2.

5.2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение 10-и рабочих дней с момента  заключения Договора   с 8-00 до 16-00.

5.3. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем

порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих  дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.

Начальник ЦДС                                                    Анциферов А.Ю.