ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.  По условиям договора Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в количестве, ассортименте, комплектации и по характеристикам согласно таблице п. 4 настоящего задания.

2.  Поставщик обязуется поставить товар в течение 30 рабочих дней с момента  заключения договора сторонами. Конкретное время доставки согласуется с Заказчиком заблаговременно.

3.  Место поставки  товара:

По адресу нахождения филиала Заказчика: _____________

4. Наименование и  характеристики поставляемого товара:

1 Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой (модификации согласно Методики выполнения измерений массовой концентрации фтористого водорода и суммы твердых фторидов в промышленных выбросах в атмосферу потенциометрическим методом (М-13)»

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой | шт. | 1 | В комплект поставки должно входить: - Трубка заборная с фторопластовой вставкой– 1шт. - Трубка промежуточная — 1шт. - Трубка выходная с ручкой — 1шт. - Трубка силиконовая (резиновая) 2пог.м. – 1шт. - Фильтродержатель (аллонж) ИРА-20-2м – 1шт. - Опорная сетка с прокладкой — 1 компл. - Патронодержатель внутренней фильтрации – 1шт. - Фильтрующие гильзы с опорной сеткой – 10шт. - Комплект сменных наконечников – 1компл. Диаметр носика, мм 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0. - Паспорт – 1шт. - Паспорт / Свидетельство ОТК о проверке наконечников — 1шт |

Пробоотборный зонд Инспектор 1,5м универсальной фильтрации МЛАБ с фторопластовой трубкой, должен иметь следующие технические характеристики:

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Допустимые колебания скорости газового потока во времени | Не более 15% |
| 2 | Скорость газопылевых потоков | До 40 м/с |
| 3 | Температура анализируемого газа | - при использовании мембранных фильтров или фильтров типа АФА не более 600С - при использовании фильтровальных патронов из минеральных материалов не более 8000С |
| 4 | Длина | 1,5м |
| 5 | Масса | Не более 2 кг |

2. Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л (10 шт + зажим) MLAB

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л MLAB | уп. | 2 | В комплект поставки должно входить: - Пакет ППЭ емкостью 5 дм3 – 10шт - Зажим – 1шт - Паспорт – 1шт |

Пакет ППЭ для отбора проб воздуха 5л (10 шт + зажим) MLAB:

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ёмкость пакета | 5 дм3 |
| 2 | Пакет состоит из 2-х слоёв плёнки Внешняя плёнка |  |
|  | Материал | Полиэтиленовая металлизированная плёнка марки EVON |
|  | Толщина (мкм) | 82 |
|  | Цвет | Непрозрачный |
|  | Проницаемость для О2 | 1см3/м2 при 23 °С, 75% влажности, 760 мм вод.ст. |
|  | Внутренняя плёнка Материал | Полиэтиленовая плёнка марки VLDPE |
|  | Толщина (мкм) | 50 |
|  | Цвет | Прозрачный |
|  | Проницаемость для О2 | Незначима для О2 и СО2 |
| 3 | Объём отобранной пробы | 0,1-5,0 дм3 |
| 4 | Габаритные размеры | 345 х 390 |
| 5 | Условия эксплуатации: Температура Относительная влажность | от +5 до +45 °С до 95% при 30 °С |

3. Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная | шт | 10 | В комплект поставки должно входить: - Камера Горяева |

Камера Горяева для счёта форменных элементов крови 2-х сеточная

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,004 |
| 2 | Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,002 |
| 3 | Сторона сетки, мм | 3±0,005 |
| 4 | Глубина камеры, мм | 0,1±0,004 |
| 5 | Толщина линий, мм | 0,005 |
| 6 | Площадь сетки, мм2 | 9,0 |
| 7 | Объём камеры, мм3 | 0,9 |

4. Пробоотборник для жидкости МС-1-2400

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборник для жидкости МС-1-2400 | шт | 1 | В комплект поставки должно входить: - Пробоотборник для жидкости типа МС-1 - Ручка телескопическая - Паспорт |

Пробоотборник для жидкости МС-1-2400

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем отбираемой пробы, л | 1,0 |
| 2 | Минимальная глубина погружения, мм | 100 |
| 3 | Мин. диаметр отверстия, мм | 110 |
| 4 | Вид пробоотборной емкости | Стальной стакан |
| 5 | Материал стакана | Сталь 08Х18Н10 |
| 6 | Материал телескопической ручки | Алюминий |
| 7 | Способ подвеса ёмкости | Фиксатор телескопической ручки |
| 8 | Габаритный размер стакана, мм | 265 х 100 х 104 |
| 9 | Вес стакана, мм | 0,85 |
| 10 | Габаритный размер телескопической ручки (Длина х Диаметр), мм | 1250 х 41 |
| 11 | Количество секций телескопической ручки, шт | 2 |
| 12 | Длина телескопической ручки мм | 2400 |
| 13 | Масса системы (без пробы), кг | 1,25 |

5. Пробоотборник ПДО-500 донных отложений

| Наименование | Ед. изм | Кол-во | Функции, технические характеристики и комплектация поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборник ПДО-500 донных отложений | шт | 1 | В комплект поставки должно входить: - Пробоотборник переносной ПДО-500, шт - Шнур с сердечником, м - Паспорт |

Пробоотборник ПДО-500 донных отложений

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем отбираемой пробы, л | 0,5 |
| 2 | Минимальная глубина водоема, м | 0,25 |
| 3 | Глубина отбора пробы, м | 0,25-3,0 |
| 4 | Вид пробоотборной емкости | Ёмкость из нержавеющей стали |
| 5 | Материал пробоотборника | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| 6 | Способ подвески системы | Шнур с сердечником D=4 мм |
| 7 | Материал шнура | Полипропилен |
| 8 | Мин. диаметр лунки, скважины, мм | 140 |
| 9 | Габаритный размер, (Высота х Диаметр) мм | 214 х 80 |
| 10 | Масса подставки для упора на дне, кг | 0,5 |
| 11 | Масса пробоотборника, кг | 4,3 |

5.  Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока или обнаружения скрытых дефектов в продукции, Поставщик обязуется устранить неисправности либо заменить продукцию.

6.  Год выпуска (производства) –не ранее 2026 года.

# 7.Общие требования к поставке.

7.1. Поставляемый товар должен быть новым, поставлен без механических повреждений, технических дефектов, сколов, вмятин, царапин и т.д. Не допускается к поставке продукция, собранная из восстановленных узлов и агрегатов, а также выставочные образцы.

## 7.2 Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность во время его транспортировки.