ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению оценки эффективности работы систем вентиляции здания ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Наименование оказываемых услуг: проведение оценки эффективности работы систем вентиляции  с оформлением результатов измерений в виде Протоколов (Технических отчетов).

Место оказания услуг: г. Москва, Волоколамское ш. д. 30 корп. 2

Сроки оказания услуг: 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

- Общие требования к выполнению работ

  - Целью проводимых оказываемых услуг является проведение оценки эффективности работы систем вентиляции (соответствия фактических величин параметров, характеризующих работу систем вентиляции, проектным значениям) 29-ти помещений здания Центра согласно Перечню (Приложение №1 к ТЗ) с оформлением результатов измерений в виде Протоколов (Технических отчетов).

  - Содержание работ, которые являются Объектом закупки, определяется Приложением №2 к ТЗ.

  - Работы должны выполняться в соответствии с Методикой, согласованной с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115)

  - В соответствии с Методическими рекомендациями MP 4.3.0212-20  «Контроль систем вентиляции» Исполнитель должен быть  аккредитован в системе  национальной аккредитации юридических лиц  или индивидуальных  предпринимателей.

  - Для выполнения работ Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые.

  - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).

  - Копии разрешающих документов должны быть предоставлены в составе аукционной документации перед началом оказания услуг.

  - По результатам работ Исполнителем оформляется документация в виде «Технического отчёта по проведению испытания системы вентиляции».

2    Требования к оборудованию

- Все требуемые для проведения работ материалы и инструменты должны быть предоставлены Исполнителем и включены в стоимость Контракта.

- Проведение испытаний (измерений) систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления должно осуществляться с использованием специальных средств инструментальной диагностики, имеющих сертификаты Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии об утверждении типов средств измерений, допущенных к применению в Российской Федерации и прошедших государственную поверку (калибровку), а также штатных контрольно-измерительных приборов, установленных на объекте обследования.

- Требования к сотрудникам и работам

      - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязуется предоставить представителю     Заказчика нарочно (под роспись) в письменной форме следующие документы и сведения:

-Подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных представителей Исполнителя, которые уполномочены представлять интересы Исполнителя в ходе осуществления работ по Договору, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Исполнителя документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной и электробезопасности.

-Подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список всех сотрудников привлекаемых к выполнению работ на объекте заказчика, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а так же гос. номеров и марок транспортных средств, для оформления пропусков.

      - В случае необходимости остановки оборудования на время проведения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком временные периоды для такой остановки.

      - Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе лечебного учреждения или представлять угрозу для сотрудников и находящихся на лечении пациентов учреждения. Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень помещений

для проведения оценки эффективности работы систем вентиляции

| № п/п | Этаж | Отделение | Помещение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | Большие операционные | Операционная №1 |
| 2 |  |  | Операционная №2 |
| 3 |  |  | Операционная №3 |
| 4 |  |  | Операционная №4 |
| 5 |  |  | Операционная №5 |
| 6 |  |  | Операционная №6 |
| 7 |  |  | Операционная №7 |
| 8 |  |  | Операционная №8 |
| 9 |  |  | Операционная №9 |
| 10 |  | Отделение патологической анатомии органов головы и шеи | Лаборатория №1 |
| 11 |  | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии | Палата № 1 – 385,4 м3 (палата на 6 коек) |
| 12 |  | Центральное стерилизационное отделение | Стерилизационная зона (старое отделение) |
| 13 |  |  | Стерилизационная зона (новое отделение) |
| 14 | 7 | Операционные | Малая операционная №1 |
| 15 |  |  | Малая операционная №2 |
| 16 | 6 | Операционные | Малая операционная №1 |
| 17 |  |  | Малая операционная №2 |
| 18 | 5 | Операционные | Малая операционная №1 |
| 19 |  |  | Малая операционная №2 |
| 20 | 4 | Операционные | Малая операционная №1 |
| 21 |  |  | Малая операционная №2 |
| 22 | 3 | Операционные | Малая операционная №1 |
| 23 |  |  | Малая операционная №2 |
| 24 | 2 | Комбинат питания | Горячий цех |
| 25 |  |  | Кондитерский цех |
| 26 |  |  | Моечная столовой посуды |
| 27 | 1 | Клинико-диагностическая лаборатория | Кабинет БИОХИМЕСКИХ исследований |
| 28 |  |  | Кабинет КОАГУЛОГИЧЕСКИХ исследований |
| 29 | -1 | Симуляционный центр | Помещение 52 |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень работ

- Проведение предварительного обследования, включающего в себя:

  - Изучение проектной документацией (задание на проектирование, содержание проекта).

  - Изучение монтажных схем систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления.

  - Составление программы по проведению испытаний систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления.

- Проведение инструментального обследования

  - Измерение фактических расходов и температур теплоносителя по системам приточной вентиляции и воздушного отопления, а также через отдельные калориферные установки общеобменной вентиляции и воздушного отопления.

  - Измерение фактических температур до и после воздухоподогревательных устройств приточных систем и воздушного отопления. Определение общих расходов воздуха приточно-вытяжных систем и воздушного отопления.

  - Измерение температуры и определение расходов воздуха от воздухораспределительных устройств при его подаче в помещения здания.

  - Измерение температуры и определение расходов воздуха от воздухозаборных устройств при его удалении из помещений здания.

  - Измерения фактической температуры наружного воздуха и внутреннего воздуха в помещениях

  - Измерение влажности внутреннего и наружного воздуха

  - Снятие показаний приборов измерения давления теплоносителя на входе и выходе из систем приточной вентиляции и воздушного отопления.

  - Определение уровней шума в вентиляционных системах.

  - Определение частоты вращения рабочих колес вентиляторов.

3. Составление и оформление отчета о проведении испытаний систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.

  - Общая характеристика объекта.

  - Общая характеристика систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.

  - Оценка визуального обследования систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.

  - Оценка соответствия измеренных расходов теплоносителя приточно-вытяжных систем вентиляции и систем воздушного отопления, приведенным в проекте.

  - Оценка соответствия измеренных расходов воздуха приточно-вытяжных систем вентиляции и систем воздушного отопления.

  - Оценка соответствия потребления тепловой энергии приточных систем вентиляции и воздушного отопления проектным значениям, приведенным к фактическим условиям испытаний.

  - Оценка соответствия распределения воздуха приточно-вытяжных систем и воздушного отопления проектным значениям.

  - Формирование заключения по результатам обследования.

Начальник отдела эксплуатации                                                                                                  Бачурин О.А.